报告表编号：

年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称:罗定市浩昇电子科技有限公司年产音响成品140万套建设项目

建设单位(盖章): 罗定市浩昇电子科技有限公司

编制日期：2019年07月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本状况	- 1 -

建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 5 -

环境质量状况	- 10 -

评价适用标准	- 14 -

建设项目工程分析	- 16 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 19 -

环境影响分析	- 20 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 24 -

结论与建议	- 25 -

- 建设项目基本状况

| 项目名称 | 罗定市浩昇电子科技有限公司年产音响成品140万套建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 罗定市浩昇电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 莫志玄 |  |  |  | 联 系 人 |  | 彭杰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 罗定市罗城街道泷江路83号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0766-3869588 | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 527200 |  |
| 建设地点 | 罗定市罗城街道泷江路83号 经纬度：22°45'47.79"N，111°33'38.95"E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3971 电子元件及组件制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  | 建筑面积 （平方米） |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 30 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资份额 |  | 16.6% |
| 预期投产 日期 | 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目由来 罗定市浩昇电子科技有限公司年产音响成品140万套建设项目是由罗定市浩昇电子科技有限公司投资建设，占地面积为2500平方米，建筑面积为1500平方米。项目总投资30万元，环保投资5万元，环保投资占总投资的16.6%。罗定市浩昇电子科技有限公司位于罗定市罗城街道泷江路83号，员工人数为153人，年生产260天，主要从事音响的生产制造，年产音响140万套。 现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，对新建、扩建、改建的建设项目必须进行环境影响评价。建设单位委托湖北黄环环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作。 与本项目有关的技术指标如下 - 项目概况 罗定市浩昇电子科技有限公司年产音响成品140万套建设项目位于罗定市罗城街道泷江路83号。项目占地面积为2500平方米，建筑面积1500平方米，主要从事音响的生产制造，年产音响140万套，总投资30万元。 2、主要产品产量 项目年产音响140万套。 3、项目主要原辅材料 项目主要生产原辅材料见下表。 表1 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料; 用量; 单位. 1; 电子零件; 1.5; 亿只. 2; 无铅锡; 500; kg. 3; 环保纸箱; 4; t. 4; 电线; 1.8; t. 5; 塑料袋; 250; kg. 6; 外壳; 180; 万只. 7; 热熔胶; 15; kg. 8; 胶水; 15; kg. 9; 松香水; 500; kg. 4、主要设备选型 项目主要生产设备具体情况见下表2。 表2 主要生产设备一览表 序号; 资产号码; 数量; 资产名称; 规格; 使用年限. 1; 4; 插机拉; 10年. 2; 4; 附加拉; 10年. 3; 1; 电阻成型机; YF-101; 6年. 4; 1; 跳线成型机; YF-801; 12年. 5; 4; 无铅自动波峰炉; HS04-3000; 10年. 6; 8; 双踪示波器; GS-4125; 11年. 7; 4; 9"示波器; MC-19; 10年. 8; 10; DC稳压电源; PS-255D; 10年. 9; 1; AC稳压电源; 2KVA; 12年. 10; 5; 时钟测试仪; QWA-5; 10年. 11; 13; 音频信号源; TRONEER TAG-203D; 10年. 12; 35; 双针毫伏表; TRONEER TVT-322; 10年. 13; 1; 立体声信号源; TRONEER STG-238; 11年. 14; 7; AM/FM信号源; JUADER SG-1501B; 10年. 15; 1; AM/FM信号源; LEADER 3236; 10年. 16; 5; 计频仪; FC-7011; 10年. 17; 1; 频率计; TRONEER FD-921A; 11年. 18; 4; 扫频仪; TRONEER DSM-8082; 11年. 19; 12; 衰减器; TRONEER RA-1728; 11年. 20; 5; 环形天线; GOS-622B; 8年. 21; 3; 静电手带测试器; HAKO 498; 2年. 22; 2; 信号放大器; TRONEER RA-1000; 10年. 23; 4; AM/FM转换器; 11年. 24; 5; 衰减器; GAee-n Gp-122; 10年. 25; 1; 网房; 2年. 26; 4; 音频信号源; GAG-809; 10年. 27; 1; 晶振仪; QWA-5A-TE168002; 10年. 28; 无; 4; 过板机; 10年. 29; A-AM00001; 1; 跳线机; 10年. 30; 3; 空压机; 10年. 31; 无; 4; 组装拉; 10年. 32; 2; 离心风机; 5.5KW/380V; 10年. 5、工作制度和劳动定员 （1）工作天数：全年工作日260天，实行两班制，每班工作8小时； （2）劳动定员：共计153人。 6、公用工程 （1）给水 本项目供水来自市政自来水管网。 - 排水 - 项目排水实行雨污分流，雨水直接由雨水管网收集排入市政雨水管网；本项目产生的废水主要为生活污水，员工生活污水经三级化粪池处理后由罐车运至生活污水处理厂处理。 - （3）供配电 项目用电主要来源于市政用电。该地基础设施完善，能够保证项目能源供应的连续性与稳定性。 与产业政策的相符性 对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正本和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业〔2008〕334号），本项目不属于限制类、淘汰类，且本项目的建设符合有关法律法规要求及当地环保部门的要求，故本项目建设符合产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目是新建项目，建设项目位于罗定市罗城街道泷江路83号，该项目北面为道路，东面为乡道817，西、南面为民居。建设项目地理位置和平面四至情况详见附图。 |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、矿产资源等) 一、地理位置 罗定市位于广东省西部，地处北纬22°25′44″~22°57′34″，东经111°03′08″~111°52′44″之间。东与云安县，东南与阳春市，西南与信宜市，东北与郁南县，西北与广西岑溪市交界，距广州250多公里。 二、地形地貌 全市地势南高北低，由西南向东北倾斜，西部和南部属于云开大山支脉，西南部龙须顶海拔1327m为全市最高点，东部为云雾山脉伸入市境，中部和北部为罗定盆地，由多级台地组成，盆地汇集围底河、泷江等诸水，北流经南江汇入西江，东、西、南三面多高山急流，水力资源丰富，平原多淹育型水稻土和河流冲击土，坡地多赤红壤，其次为碱性和酸性紫色土、红色石灰土等。 三、气象与气候 罗定市属亚热带季风气候，年均气温22℃，最热月平均气温28.7℃，最冷月平均气温13.3℃，极端最低气温-1.3℃。罗定市雨量充沛，年平均降水量1379.8mm，一小时最大降雨量74.9mm，多集中于夏秋季，春旱是主要自然灾害。年最多雷暴天数121天，年最少雷暴天数73天。 罗定市年平均风速1.4m/s，最大风速21m/s，年内2～7月平均风速为1.56～1.7m/s，8月至次年1月平均风速为1.2～1.4m/s。 罗定市地面风主导风向为东北风，年频率为10.2％，次主导风向为东风，年频率为8.3％，静风频率较高为38％，除夏季外，春、秋、冬三季均以NE风为主，夏季最多风向为E风。 四、水文 （1）罗定江 罗定江是西江干流的一级支流，发源于信宜市鸡笼山，主流经太平、罗镜、新榕、连州、生江、黎少、素龙、附城、罗城和双东等11镇，由双东进入郁南后再汇入西江，全长201 km。在罗定境内河流长81 km，总集水面积4493 km2，在罗定市境内集水面积2220.5 km2，河道平均坡降0.87‰，境内主河道总落差71m。多年平均径流量约24.45亿m3（77.5m3/s），枯水期多年平均径流量约15.65亿m3（49.6m3/s）。 （2）围底河 围底河为罗定江二级支流，源于信宜市双洞，流经船步、罗平、围底、苹塘、华石、素龙、双东等镇，于郁南县东水口汇入罗定江。集水面积824 km2，其中本市境内639.5 km2，占流域面积的77.61%。主河长85 km，天然落差235m，河床平均坡降为1.82‰，本市境内61 km2，流域内建有多宗小型水库。 （3）罗镜河 罗镜河发源于信宜市银岩顶，总集水面积为354 km2，罗定市境内为111 km2，占总集水面积的31.4%。主河流长41 km2，河床平均坡降6.9‰，流入罗镜河三级支流分界水集水面积达119 km2，罗定市境内为33 km2，占27.7%。 （4）新榕河 新榕河发源于信宜市亚婆髻，海拔1159m，从信宜入境经分界、新榕，于新榕东汇合罗定江，总集水面积126 km2，在罗定市有114 km2，占总集水面积的90.5%，主河流长36 km，河床平均坡降9.5‰，罗定市境内天然落差247m，上游建有罗光水库，控制集水面积42.1 km2，总库容3150万m3。 （5）连州河 连州河发源于都门茅坪，海拔856m，流域面积102 km2，河长33 km2，河床平均坡降5.8‰，天然落差347m，于生江河口汇入罗定江。流域内有小型水库和其它水库20多宗，控制集水面积21.19 km2，总库容868.7万m3。 （6）泗纶河 泗纶河发源于罗定市明直坑，流域面积464 km2，主流全长60Km。主河床平均坡降3.3‰，总落差558m。流域内已建有中小型水库119宗，控制集水面积86.97 km2，总库容2928.5万m3。 （7）榃滨河 榃滨河发源于罗定市大塘凹，海拔467m，流域面积307 km2，包括榃滨、新乐及附城罗定江北界土地，河长46 km，天然落差262m，河床平均坡降3.02‰，河口在附城河仔口，三级支流新乐水发源于罗定大降尾，海拔610m，流域面积136 km2，河长33 km，天然落差263m，河床平均坡降为6.4‰。 （8）白石河 白石河发源于阳春峡凹，流域面积440 km2，罗定市境内110.3 km2，占流域面积的25.1%，主河流长55 km，其中罗定市境内20 km，河床平均坡降为3.55‰，天然落差275m。 五、地质、土壤、植被 罗定市的地质，土壤较为复杂，地质就整体而言，主要以古生代为主，中生代次之。中生代地层主要由红色砂岩构成，红色岩层岩性软弱，易受风化，水土流失严重，尽被剥蚀割离为山丘。四周山岳，低山环峙，多属中生代地层，有页岩、片岩、石炭岩、石英岩。古生代地层均经剧烈褶曲，倾角甚大；而盆地红层之倾角多在15°以下，具有明显的区别。局部地区，如盆地的东南部，地质寺貌则不相类，金鸡、苹塘、两塘一带则为石灰岩地形，另罗镜、古榄一带亦有石灰岩。 土壤在山区多属黄土，表土层较松，富含腐殖质，低层呈棕黄色，湿润而粘，多是中性反应，植被大多是草本植物，蕨类或针叶林。丘陵地区属红壤土，质地较粘重，带酸性。 六、本项目拟选址所在区域环境功能属性 建设项目所在地环境功能属性表见3。 表3 建设项目环境功能属性表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水功能区; 罗定江执行 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准；. 2; 大气功能区; 二类区; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级标准. 3; 环境噪声功能区; 2类区; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 2类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景保护区（市政府颁布）; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水集水范围; 否. 8; 管道煤气干管区; 否.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) - 行政区划 罗定市辖4个街道、17个镇：罗城街道、素龙街道、附城街道、双东街道、罗镜镇、太平镇、分界镇、罗平镇、船步镇、两塘镇、苹塘镇、金鸡镇、围底镇、华石镇、榃滨镇、黎少镇、生江镇、连州镇、泗纶镇、加益镇、龙湾镇。 二、交通运输 罗定市位于广东中西部，东邻云浮市，南与阳春地区接壤，西连广西芩溪，北接郁南梧州，西与粤西相联，处于经济发达的珠江三角洲和资源丰富的西江经济走廊结合部。市城区距广州190公里，香港138海里，西江黄金水道、三茂铁路、国道324线以及阳梧高速公路穿境而过。 三、地方文化 折叠猜灯谜 年大年初一，我市文化馆、市卫计局举办新春猜灯谜活动，在文化中心大楼门前广场挂满了红红的谜语，吸引了不少年初一行大运的一家老少。此次灯谜内容丰富多彩，成语谜、字谜、计生专业术语谜等等多种类型，既贴近生活，又充满文化色彩，让市民在猜谜的过程中尽享乐趣，同时感受中国传统文化蕴含的无穷智慧，过一个年味十足的春节。 折叠北帝诞庙会 帝全称北方真武玄天上帝，俗称上帝公、上帝爷或帝爷公。是汉族民间信仰的神仙之一。其为统理北方、统领所有水族（故兼水神）之道教民间神祇，又称黑帝。而北帝不仅仅统率所有水域的安全，还是北极星的化身，可指引船只航行于正确方向，不会迷失于海上。道教重视斗星崇拜，称「南斗注生，北斗注死」，凡是人从投胎之日起，就从南斗过渡到北斗，人之生命寿夭均由北斗主其事；因此，人祈延生长寿，都要奉祀真武大帝。农历三月初三是北帝的诞日，每年位于罗平镇泗盆村惠民庙都会举办北帝诞庙会，善信均带备香烛元宝祭拜，祈福风调雨顺、五谷丰登、平平安安、消灾解难。庙会的主要内容北帝巡游、八音贺诞、粤曲演唱、醒狮表演、烧炮等等，数千名信众前来虔诚拜祭祈福场面热闹壮观。 数百年来北帝庙宇香火鼎盛，罗平镇泗盆村惠民庙举办北帝诞庙会反映了当地村民传统的信仰方式和民间习俗，北帝在南江流域民俗文化有着广泛的影响。 折叠泷州歌墟 为发扬和传承泷州歌传统文化生活，2015年6月20日上午端午节，市文广局、文化馆和素龙街道凤阳村联合在凤阳村古榕树下开设歌台，举行凤阳村泷州歌吟唱会，重现泷州歌墟，传承传统文化、唱响和谐新生活。市政协副主席沈灿明出席活动，市文广局、文化馆、我市非物质文化遗产有关单位人员参加了活动。泷州歌墟自清代同治年间开始，每逢正月十五、五月初五、八月十五、九月初九等民间节日，各地著名的泷州歌手云集羊塘头（现素龙街道凤阳村）古榕周围，吟咏唱和，羊塘头及邻近村庄万人空巷，而榕树周围还有摆卖土特产和美味小吃数十档，生意兴隆，形成歌墟，前来观赏有诗为证：“荷塘古榕凤阳乡，泷州歌妹齐登场，那管身前身后事，满村听唱稻花香。 折叠文化诞传统文化节 沐文昌灵气，续菁莪辉煌。罗定市首届文昌诞传统文化节于3月11日，即农历二月初三举行。当天，来自各界的数百嘉宾和市民穿着传统服饰，齐聚菁莪书院文昌帝君下，三拜文昌，诵读《文昌帝君阴鸷文》，祈求学业事业有所成就，在传统礼仪中接受道家文化的熏陶，延续崇文尚学风气。 四、文物与自然景观 建设项目地块附近无文物古迹和文物保护目标。另外，亦无国家和地方规定的珍稀、特有野生动植物存在。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本项目位于罗定市罗城街道，根据《云浮市环境保护规划（2016-2030）》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》及其修改单（生态环境部2018年第29号）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，“环境空气质量现状调查为调查项目所在区域环境质量达标情况。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。因此，本项目大气环境质量现状引用罗定市环境保护局发布的《罗定市2016年空气质量现状报告》。 根据《罗定市2016年空气质量现状报告》，罗定市环境空气质量指标见下表。 表4 罗定市2016年空气质量现状 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 项目 指标; 二氧化硫; 二氧化氮; 可吸入颗粒物PM10. 年平均浓度; 18; 28; 38. 年平均浓度标准; 60; 40; 70. 日平均浓度; 29; 49; 69. 日平均浓度标准; 150; 80; 150. 由上表可知，罗定市2016年全年中二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物PM10均符合《环境空气质量标准》及其修改单（生态环境部2018年第29号）中二级标准，项目所在区域环境空气质量达标。 二、地表水环境质量现状 本项目所在地附近地表水系为罗定江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号）文件，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。为了解项目地表水环境质量现状，建设单位引用2018年6月27日-6月29日罗定市人民医院新院（距离项目位置638m）委托东莞市华溯检测技术有限公司的检测报告（报告编号：HSJC20180706002）。监测因子包括：水温、pH、CODCr、BOD5、SS、总磷、氨氮、DO、石油类、LAS、粪大肠菌群、动植物油。本项目引用W1、W2、W3、W4、W5五处断面的监测数据，监测断面情况详见表5，监测数据统计结果详见表6。 表5 地表水监测断面布置情况 序号; 断面位置. W1; 罗定江，排污口上游500m. W2; 罗定江，排污口下游500m. W3; 罗定江，排污口下游1000m. W4; 罗定江，排污口下游3000m. W5; 罗定江，排污口下游5000m. 表6 地表水环境质量现状监测数据统计表（mg/L，pH无量纲） 监测日期 监测项目; 6月27日; 6月28日; 6月29日; 单位; 执行标准. 水温; W1; 27.5; 28.3; 27.4; ℃; --. W2; 28.7; 29.1; 28.2. W3; 28.4; 28.7; 9.7. W4; 27.9; 28.4; 27.6. W5; 28.2; 29.4; 28.8. pH值; W1; 6.76; 6.79; 6.81; 无量纲; 6-9. W2; 6.80; 6.83; 6.85. W3; 6.91; 6.87; 6.92. W4; 6.84; 6.88; 6.90. W5; 6.94; 6.90; 6.95. DO; W1; 6.6; 6.4; 6.5; mg/L; ≥5. W2; 6.3; 6.2; 6.4. W3; 6.2; 6.3; 6.1. W4; 6.1; 6.0; 6.1. W5; 5.7; 5.6; 5.8. SS; W1; 22; 23; 21; mg/L; ≤100. W2; 24; 25; 23. W3; 20; 19; 22. W4; 24; 26; 25. W5; 27; 29; 27. CODcr; W1; 12; 11; 13; mg/L; ≤20. W2; 14; 13; 15. W3; 13; 15; 16. W4; 16; 18; 17. W5; 19; 20; 18. BOD5; W1; 2.4; 2.2; 2.5; mg/L; ≤4. W2; 2.8; 2.6; 2.9. W3; 2.7; 2.9; 3.2. W4; 3.1; 3.5; 3.3. W5; 3.7; 3.8; 3.6. 氨氮; W1; 0.321; 0.337; 0.316; mg/L; ≤1.0. W2; 0.413; 0.442; 0.425. W3; 0.642; 0.664; 0.631. W4; 0.681; 0.711; 0.694. W5; 0.758; 0.783; 0.762. 石油类; W1; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; ≤0.05. W2; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W3; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W4; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W5; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 总磷; W1; 0.085; 0.04; 0.05; mg/L; ≤0.2. W2; 0.07; 0.08; 0.09. W3; 0.12; 0.10; 0.11. W4; 0.15; 0.13; 0.14. W5; 0.17; 0.16; 0.18. LAS; W1; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L; ≤0.2. W2; 0.05L; 0.05L; 0.05L. W3; 0.05L; 0.05L; 0.05L. W4; 0.05; 0.05; 0.06. W5; 0.06; 0.07; 0.07. 动植物油; W1; 0.01L; 0.01L; 0.01L; mg/L; --. W2; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W3; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W4; 0.01L; 0.01L; 0.01L. W5; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 粪大肠菌群; W1; 110; 140; 130; MPN/L; ≤10000. W2; 170; 220; 180. W3; 280; 350; 260. W4; 370; 540; 460. W5; 490; 630; 700. 注：当测定结果低于方法检出限时，检测结果出示所使用方法的检出限值，并加标志L。 监测各项目及监测数据表明，5个断面的水质现状达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，水质环境良好。 三、声环境质量现状 本项目东、南、西、北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。为了解本项目选址周围声环境质量现状，建设单位委托广东华清检测技术有限公司于2019年01月05日-01月06日对项目厂界进行噪声监测，共布设了4个监测点，分别为N1项目东厂界外1m、N2项目南厂界外1m、N3项目西厂界外1m、N4项目北厂界外1m，监测基本情况及分析方法见监测报告，监测结果如下表所示。 表7 声环境现状监测结果 单位 ：Leq[dB(A)] 编号; 监测结果; 标准. 01月05日; 01月06日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 58; 47; 58; 47; ≤60; ≤50. N2; 56; 46; 57; 46; ≤60; ≤50. N3; 57; 47; 57; 47; ≤60; ≤50. N4; 59; 48; 59; 49; ≤60; ≤50. 监测结果表明：建设项目东、南、西、北界的昼夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。可见，建设项目所在地声环境良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目周围没有需要特殊保护的重要文物，因此，主要环境保护目标是保护好当地的大环境，要采取有效的环保措施，使本项目运营过程中，不会影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 1、水环境保护目标： 水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响，保护项目所在区域罗定江的水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 2、环境空气保护目标： 环境空气保护目标是保护评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，使项目所在区域不因该项目而受到明显影响。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该建设项目周围声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环境周围的敏感点： 从现场调查看，本项目范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点，主要敏感点为项目附近的居民点，因此保护目标主要为项目附近分布的居民点以及其他需要保持安静的敏感点。详细见表8。 表8 项目环境敏感点一览表 环境 要素; 环境 敏感点; 方位; 距离项目边界; 规模; 环境保护目标. 空气环境; 居民点1; 西面; 20m; 40户，约150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 居民点2; 南面; 33m; 15户，约50人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，有关污染物及其浓度限值见表9。 表9 项目所在区域环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 1小时平均; 日均值; 年均值. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.24; 0.12; 0.08. TSP; －; 0.30; 0.20. 2、地表水环境质量标准 罗定江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，有关污染物及其浓度限值见表10。 表10 项目有关污染物及其浓度标准限值(摘录) 单位：mg/L，pH为无量纲 污染物及项目名称; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; 总磷; DO; 石油类. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥5; ≤0.05. 3、声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 大气污染物排放标准 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值浓度。 表11 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 15m; 二级标准8.4; 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. - 水污染物排放标准 项目产生的生活污水经化粪池处理后由罐车运至生活污水厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，具体数值为：CODCr：≤500mg/L、BOD5：≤300mg/L、SS：≤400mg/L、石油类：≤20mg/L。 3、噪声排放标准 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间≤70dB（A），夜间≤55 dB（A）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程图如下图所示： 废气 - 插件 --- 波峰无铅锡炉 --- 烙铁焊接 --- 组装 --- 成品 --- 出货 一般固废 图1 项目生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）无铅波峰焊：无铅波峰焊的焊接机理是将熔融的液态焊料，借助动力泵的作用，在焊料槽液面形成特定形状的焊料波，插装了元器件的PCB置与传送带上，经过某一特定角度以及一定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。 （2）电烙铁：是电子制作和电器维修的必备工具，主要用途是焊接元件及导线，按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁，按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁，根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。 （3）组装：是整个机械制造过程中的最后一个阶段，在制造过程中占有非常重要的地位。机械产品的质量最终由装配工作保证。机械产品的一般都是由许多零件个部件组成的。按照规定的技术要求，将若干个零件组和成组件、部件或将若干个零件的组件、部分组成产品的过程，称为组装或装配。 主要污染工序 一、施工期污染 1、施工废气 施工期大气污染源主要有：施工开挖及运输车辆、施工机械行走所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘和泥土洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。 2、施工废水 施工期废水主要是来自暴雨地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水，施工人数约10人，施工期间生活污水约每天1t/d；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土，不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。 3、施工噪声 项目在施工过程中使用的主要器械有：挖掘机、推土机、装载机、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值详见下表12。 表12 各种施工机械的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械名称; 测点距施工设备距离（m）; 最大噪声值. 1; 推土机; 5; 86. 2; 装载机; 5; 90. 3; 挖掘机; 5; 84. 4; 卡车; 5; 84. 4、施工固体废物 施工期间建筑工地会产生一定量的余泥、渣土、施工剩余废物料，按经验系数每平方米建筑面积将产生20kg的建筑垃圾计算，项目在建筑期间将产生50t的建筑垃圾。此外施工期间工人将会产生少量生活垃圾等。 项目施工人员平均每天约为10人，生活垃圾产生量按人均1kg/d计算，则施工期每天产生的生活垃圾10 kg，收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填满处置，不会对环境造成不利影响。 - 营运期污染工序 - 废水 项目产生的废水主要为生活污水。 本项目现有员工153人，根据《广东省用水定额》计算，不住厂员工生活用水量按0.05m3/人·d计，则项目年用水量1989m3/a。排水量取用水量的90%，则项目产生的生活污水年产生量1790.1m3/a（年工作按260天计）。参照同类污水水质监测数据，生活污水的污染物产生浓度及产生量见下表13。 表13 生活污水水质水量表 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 浓度mg/L; 300; 200; 150; 30; 30. 年产生量t/a; 0.537; 0.358; 0.268; 0.054; 0.054. - 废气 - 项目运营过程中的废气主要为焊接废气。 - 本项目在焊接过程中会产生一定的焊接废气，其污染因子按非甲烷总烃考虑，类比同类型项目生产情况，挥发产生量按锡条年用量的1%计算，根据建设单位提供资料，本项目无铅锡用量为0.5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.005t/a。项目拟采用水喷淋和UV光解处理器对焊接废气进行处理，处理效率为60%，则项目非甲烷总烃排放量为0.002t/a，处理后由排气筒高空排放，排放高度为15米。 - 噪声 本项目噪声主要来自成型机、波峰炉、过板机、跳线机等运行时产生的噪声。噪声污染源为75-90dB（A）之间。项目主要噪声源见下表： 表14 项目主要噪声源 单位：LeqdB（A） 序号; 主要噪声源; 声源声级. 1; 成型机; 80. 2; 波峰炉; 90. 3; 过板机; 75. 4; 跳线机; 80. 4、固体废物 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、生产固废。 - 生活垃圾 项日劳动定员153人，无人在厂内住宿，不住宿员工生活垃圾排放系数按0.5kg/d计，年工作日约260天，则该项目生活垃圾产生量为19.5t/a，集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 - 生产固废 生产固废主要是废电子零件、废外包装、锡渣等。 根据建设单位提供的资料及类比同类行业，废电子零件的产生量为0.12t/a，废外包装产生量为3t/a，锡渣的产生量为0.1t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接废气 | 非甲烷总烃 | 0.005 t/a | 0.002 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 1790.1 t /a | CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 300 mg/L ，0.537 t/a 200 mg/L，0.358 t/a 150mg/L，0.268 t/a 30 mg/L ，0.054 t/a 30 mg/L ，0.054 t/a | 250mg/L，0.447t/a 150mg/L，0.268t/a 100mg/L，0.179t/a 25mg/L，0.045t/a 25mg/L，0.045t/a |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废电子零件 | 0.12 t/a | 0 |
|  |  | 废外包装 | 3 t/a |  |
|  |  | 锡渣 | 0.1 t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 19.5 t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要污染源为波峰炉、成型机、过板机、跳线机等，噪声值为75-90dB(A)。经过厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声小于标准值：昼间60dB（A）、夜间50dB（A） |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 主要生态环境 本项目占地面积为2500平方米，根据实地调查，项目区域内野生动植物较少，植被简单，为常见的绿化物种。项目建设期间将会造成一定的局部水土流失，随着项目的建成，地面硬化和绿化后，水土流失现象将会自行消失。项目营运期不产生生产废水，产生的废气、生活污水、固体废物经分别处理后，对区域生态环境影响较少。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 项目在建设过程中可能产生的污染物有：施工扬尘、废水、机械设备的噪声及固体废物等，另外还有水土流失。这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低限度。 1、施工期废水 项目建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括开挖和建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石，垃圾，弃土等，不但会夹带大泥沙，而且还会携带水泥，油类，化学品等各种污染物。 因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。含泥沙污水经沉砂池沉淀后排放，施工工地的粪便污水经三级厌氧化粪池处理，不得将污水直接排入附近河涌。 2、施工期废气 建筑材料（尤其是水泥、沙子、石头）和余泥运输装卸和加工、拆除模板和棚架等作业中，均可能产生扬尘，一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面，另一部分悬浮于空气中。粉尘飘扬，降低能见度，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。 为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，建议采取以下措施： （1）开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。 （4）对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。 （5）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。 （6）根据《城市车辆清洗管理办法》（建设部令第47号）有关规定，施工车辆离开工地前必须对车辆外表清洗干净。 3、施工期固体废弃物 建筑工地施工过程中会产生余泥、渣土及施工剩余废物料等。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 （2）根据城市市容和环境卫生管理规定中的相关规定，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 4、施工期噪声 施工机械产生的噪声值可能会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值标准。通过合理布局施工设备，合理安排施工时间，选择低噪声施工机械等措施，同时，项目施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采取适当的围栏等防护措施使施工期的环境噪声的影响减至最低水平。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 - 项目运营过程中的废气主要为焊接废气。 - 项目焊接废气产生量为0.005t/a，项目拟采用水喷淋和UV光解处理器对焊接废气进行处理，处理效率为60%，则项目非甲烷总烃排放量为0.002t/a，处理后由排气筒高空排放，排放高度为15米，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值浓度，达标排放。 故该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防止措施后，对区域大气环境质量影响较小。 二、水环境影响分析 - 项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，项目产生的生活污水经化粪池处理后由罐车运至生活污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 综上，本项目废水不会对附近水体造成不良影响。 三、声环境影响分析 项目营运期噪声主要来源于成型机、波峰炉、过板机、跳线机等运转过程中产生的噪声。 建设建设单位应采取从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。 （1）在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，所有转动机械部位加装减振固肋装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 （2）在传播途径控制方面，尽量将运行噪声大的设备安装在车间中部，最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。 （3）在总平面布置上，尽量将高噪声设备布置在车间中间，远离厂界，以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值。 经以上措施可使项目排放噪声在边界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，则对项目周边的声环境质量影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 项日产生的固体废物主要是生产固体废弃物和生活固体废弃物。 - （1）生活垃圾 该项目生活垃圾产生量为19.5t/a，集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 - （2）生产固废 生产固废主要是废电子零件、废外包装、锡渣等。 根据建设单位提供的资料及类比同类行业，废电子零件的产生量为0.12t/a，废外包装产生量为3t/a，锡渣的产生量为0.1t/a，均外售给资源回收商。 综上所述，本项日采取的固废处理处置措施合理，营运期产生的固体废弃物对项日占地范国及周边环境产生影响较小，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2015修订)》的要求。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接废气 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+UV光解处理器 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中二级标准限值浓度 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 经三级化粪池处理后由罐车运至生活污水处理厂处理 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 | 符合环境卫生管理要求和综合利用原则 |
|  | 生产固废 | 废电子零件 | 外售资源回收商咯 |  |
|  |  | 废外包装 |  |  |
|  |  | 锡渣 |  |  |
| 噪 声 | 主要污染源为跳线机、成型机、波峰炉、过板机等，噪声值为75-90dB(A)。经过厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声小于标准值：昼间60dB（A）、夜间50dB（A） |  |  |  |
| 其 它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、做好厂区内绿化工作，利于净化大气环境、滞尘降噪； 2、做好废气达标排放工作，保护员工的身体健康； 3、设置隔声屏障，如围墙，减少对边界外声环境的影响。 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响。项目所产生的废水、废气、噪声、固废等经过治理后，对该地区原有的生态环境影响轻微。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 罗定市浩昇电子科技有限公司年产音响成品140万套建设项目位于罗定市罗城街道泷江路83号。项目占地面积为2500平方米，建筑面积1500平方米，主要是生产音响，年产音响140万套，总投资30万元。 2、拟建项目区域环境质量现状评价结论 （1）水环境质量现状：根据监测数据显示，项目附近水体罗定江监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准的标准要求，项目所在区域水环境质量较好。 （2）大气环境质量现状：根据监测结果，评价区域内的SO2、NO2、PM10等大气环境因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，符合大气环境功能区划。 （3）声环境质量现状：本项目各噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明项目所在区域的声环境质量达到所执行的标准限值。 3、建设期间的环境影响评价结论及污染防治措施 （1）废水 项目建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括开挖和建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石，垃圾，弃土等，不但会夹带大泥沙，而且还会携带水泥，油类，化学品等各种污染物。 因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道。含泥沙污水经沉砂池沉淀后排放，施工工地的粪便污水经三级厌氧化粪池处理，不得将污水直接排入附近河涌。 （2）废气 建筑材料（尤其是水泥、沙子、石头）和余泥运输装卸和加工、拆除模板和棚架等作业中，均可能产生扬尘，一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面，另一部分悬浮于空气中。粉尘飘扬，降低能见度，粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。建议采取以下措施：开挖、钻孔和拆迁过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应使用液化石油气或电炊具，不能使用燃油炊具。根据《城市车辆清洗管理办法》（建设部令第47号）有关规定，施工车辆离开工地前必须对车辆外表清洗干净。 （3）固体废弃物 建筑工地施工过程中会产生余泥、渣土及施工剩余废物料等。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。建议采取如下措施：根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。根据城市市容和环境卫生管理规定中的相关规定，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 （4）噪声 施工机械产生的噪声值可能会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值标准。通过合理布局施工设备，合理安排施工时间，选择低噪声施工机械等措施，同时，项目施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，采取适当的围栏等防护措施使施工期的环境噪声的影响减至最低水平。 4、项目营运期环境影响评价结论及污染防治措施 （1）废气 - 项目运营过程中的废气主要为焊接废气。 - 项目焊接废气产生量为0.005 t/a，项目拟采用水喷淋和UV光解处理器对焊接废气进行处理，处理效率为60%，则项目非甲烷总烃排放量为0.002t/a，处理后由排气筒高空排放，排放高度为15米，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值浓度，达标排放。 故该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防止措施后，对区域大气环境质量影响较小。 - （2）废水 - 项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，项目产生的生活污水经化粪池处理后由罐车运至生活污水处理厂处理，执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 - 综上，本项目废水不会对附近水体造成不良影响。 - 噪声 项目营运期噪声主要来源于跳线机、成型机、波峰炉、过板机等运转过程中产生的噪声。本评价建议加强设备管理，保证设备始终处于较好的工作状态，杜绝设备非正常运转产生的高噪声。经过厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声小于标准值：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 （4）固体废物 项日产生的固体废物主要是生产固体废弃物和生活固体废弃物。 - ①生活垃圾 该项目生活垃圾产生量为19.5t/a，集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 - ②生产固废 生产固废主要是废电子零件、废外包装、锡渣等。 根据建设单位提供的资料及类比同类行业，废电子零件的产生量为0.12t/a，废外包装产生量为3t/a，锡渣的产生量为0.1t/a，均外售给资源回收商。 该项目产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响不大。 二、建议 1、搞好厂区环境卫生，加强生产管理，在生产过程中做好清洁生产。 2、加强生产车间的通风排气。 3、加强各治污设备的定期检修和维护工作，保证污染治理设施的正常运转，防止产生粉尘和噪声污染。 三、综合结论 综上所述，本项目评价报告，只要建设单位严格按照环评要求，对项目产生的废水、废气、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，则其对周围环境的影响可以降到最低水平，并满足相关排放标准和环境标准要求。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，在满足环境管理的前提下，本项目的选址建设是可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章

经办人 年 月 日

建设项目

N

图例

项目位置

附图1 项目地理位置图

N

道路

道路

居民楼

居民楼

图例

项目位置

附图2 项目四至图